ОБ УБОРКЕ СНЕГА НА ТЕРРИТОРИЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СУЩЕСТВУЮЩИХ НОРМАТИВАХ ПО УБОРКЕ СНЕГА, ЗАКРЕПЛЕННЫХ СРОКАХ УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ, КОНТАКТНЫХ КООРДИНАТАХ СЛУЖБ.

Своевременная и надлежащая уборка и вывоз снега на соответствующих территориях – это обязанность органов государственной власти, местного самоуправления и управляющих организаций. В обыденной жизни граждане зачастую сталкиваются с проблемой поиска информации о том, какой орган власти или организация обязана контролировать и производить уборку снега на интересующей гражданина территории. В данной статье Вы можете ознакомиться с нормативно-правовой базой, регламентирующей уборку снега, нормативах и сроках уборки снега.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов (часть 1 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог в зависимости от их значения, класса и категории, а также интенсивности и состава движения установлены в национальных (государственных) стандартах (пункт 13.9 части 13 статьи 3 «ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»).

Дополнительно указанным Техническим регламентом установлено, что очистка покрытия автомобильной дороги от снега должна осуществляться с проезжей части, остановок общественного наземного транспорта, тротуаров, обочин, съездов, площадок для стоянки и остановки транспортных средств. Допускается эксплуатация отдельных автомобильных дорог с присутствием по всей ширине проезжей части слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 100 мм. На снежном накате не допускается наличие колеи глубиной более 30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 40 мм.

Существуют 2 основных государственных стандарта устанавливающих требования по содержанию автомобильных дорог общего пользования в зимний период (нормативы и сроки уборки снега):

1) «ГОСТ 33181-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания» (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.08.2015 № 1121-ст) – распространяется на автомобильные дороги общего пользования и устанавливает требования к уровню зимнего содержания.

2) «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст) – устанавливает требования к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния (транспортно-эксплуатационным показателям) автомобильных дорог общего пользования (далее - дорог), улиц и дорог городов и сельских поселений (далее - улиц), железнодорожных переездов, 3 допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методам их контроля, а также предельные сроки приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям.

НОРМАТИВЫ И СРОКИ УБОРКИ СНЕГА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ, ОБОЧИН, ПАРКОВОК И СТОЯНОК ТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ С ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ, ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК

Виды снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части, обочин и тротуаров

| Вид образований | Описание |
| --- | --- |
| Снег |  |
| Рыхлый снег | Неуплотненный слой снега, откладывающийся на покрытии проезжей части обочинах и тротуарах во время снегопада и метелей |
| Талый снег | Снег, превращенный в жидкую массу противогололедными материалами, транспортными средствами и пешеходами |
| Снежный вал | Слой снега, накопленный и образованный в виде продольного бокового вала в результате уборки и сгребания снега с дорожного покрытия |
| Зимняя скользкость |  |
| Стекловидный лед, гололед | Лед на дорожном покрытии в виде гладкой пленки или шероховатой корки |
| Уплотненный снег, снежный накат | Слой снега, образующийся в результате его уплотнения на дорожном покрытии транспортными средствами, на посадочных площадках остановок маршрутных транспортных средств, на тротуарах - пешеходами или механизированной уборкой |

Требования к состоянию проезжей части

Рыхлый снег во время снегопада и снегоочистки должен быть толщиной не более 1 сантиметра на автомагистралях и скоростных дорогах, не более 5 сантиметров на второстепенных проездах, на остальных дорогах не более 2-4 сантиметров.

При обильных осадках снегоуборка должна начинаться до окончания снегопада и убирать снег непрерывно.

Не допускается – наличие зимней скользкости на всех типах дорог или улиц, уплотненный снег на автомагистралях, скоростных дорогах, улицах общегородского значения.

Уплотненный снег допускается на поселковых дорогах, улицах районного значения, дорогах в жилых районах, улица местного значения, основных проездах и на второстепенных проездах. Не допускается образование колей, выбоин и прочих крупных неровностей.

Сроки устранения снега и зимней скользкости на проезжей части

| Вид снежно-ледяных образований | Тип дороги | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| Рыхлый или талый снег | Автомагистрали, скоростные дороги, улицы общегородского значения | Не более 3 - 4 ч. |
|  | Поселковые дороги, улицы районного значения | Не более 4 - 5 ч. |
|  | Дороги в жилых районах, улицы местного значения, основные проезды | Не более 6 ч. |
|  | Второстепенные проезды | Не более 12 ч. |
| Зимняя скользкость | Автомагистрали и скоростные дороги, магистральные улицы общегородского и районного значения | Не более 4 – 5 ч. |
|  | Поселковые дороги, улицы пешеходное-транспортные и дороги в жилой застройке | Не более 5 ч. |
|  | Второстепенные улицы и основные проезды в жилой застройке | Не более 6 ч. |
|  | Второстепенные проезды | Не более 12 ч. |

Для рыхлого или талого снега срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада, а для зимней скользкости – с момента обнаружения дорожными службами или гражданами.

Требования к состоянию обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств. Сроки снегоочистки.

| Вид снежно-ледяных образований | Тип дороги | Размер | Срок снегоочистки |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие рыхлого (талого) снега на обочине толщиной слоя | Автомагистрали, скоростные дороги, улицы общегородского значения | Не более 1 - 2 см. | Не более 4 ч. |
|  | Поселковые дороги, улицы районного значения |  | Не более 5 ч. |
|  | Дороги в жилых районах, улицы местного значения, основные проезды | Не более 3 - 6 см. | Не более 7 ч. |
|  | Второстепенные проезды | Не нормируется | Не более 15 ч. |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и пешеходных дорожках толщиной слоя | Автомагистрали, скоростные дороги, улицы общегородского значения | Не более 3- 5 см. | Не более 1 суток. |
|  | Поселковые дороги, улицы районного значения | Не более 5 см. |  |
|  | Дороги в жилых районах, улицы местного значения, основные проезды | Не более 5 - 10 см. |  |
| Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и служебных проходах мостовых сооружений толщиной слоя, см, не более | Для всех дорог | 3 - 5 см. | Не более 1 суток |
| Наличие снежных валов у ограждений или высоких бордюров со стороны проезжей части | Для всех дорог | Не более 1 м. | Не более 3-5 суток |

Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания работ по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части.

Сроки проведения работ по очистке от снега и устранению зимней скользкости на покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств в городах и сельских поселениях

| Вид снежно-ледяных образований | Интенсивность движения пешеходов (велосипедистов) | Сроки устранения с момента окончания снегопада |
| --- | --- | --- |
| Рыхлый и талый снег | Более 250 чел./ч. | Не более 1 ч. |
|  | 100 - 250 чел./ч. | Не более 2 ч. |
|  | Менее 100 чел./ч. | Не более 3 ч. |
| Зимняя скользкость | Более 250 чел./ч. | Не более 18 ч. |
|  | Не более 12 ч. | 100 - 250 чел./ч. |
|  | Менее 100 чел./ч. | Не более 24 ч. |

Требования к размещению снежных валов

Снежные валы на обочинах дорог рекомендуется устраивать высотой не более 1 м.

На улицах:

- снег с проезжей части для временного складирования убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину и формируют в виде валов шириной не более 1,5 м. с разрывами длиной 2,0 - 2,5 м.;

- устройство разрывов и очистку водосточных решеток осуществляют в течение 16 часов после окончания снегопада;

- в лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 м. от бортового камня или барьерного ограждения для пропуска талых вод;

- перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны при формировании вала не допускается;

- вывоз сформированных снежных валов с улиц осуществляется в течение 9 – 12 дней с момента окончания снегопада.

Требования к уплотненному снежному покрову

Уплотненный снежный покров не должен иметь дефектов и рыхлого снега, влияющих на безопасность дорожного движения. Выявленные дефекты уплотненного снежного покрова в виде колеи, возвышения или углубления устраняются в срок не более 2 суток.

КУДА МОЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ УБОРКУ СНЕГА ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПО УБОРКЕ СНЕГА

Управление муниципальных инспекций Окружной администрации города Якутска (677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 21, адрес электронной почты ecoyakutsk@mail.ru, тел. 30-07-67).